软件使用说明：

软件运行后，主界面如下图：

界面主体分上中下三个部分，上面部分为3个页面选择按键，第一部分为‘数据下载’，用来显示仪器的部分信息，仪器内部采集好的文件信息，以及仪器内部下载等，中间部分为‘数据查询’，可以将下载到计算机内保存的文件数据，以表格的形式显示出来，右边的‘系统配置’部分为建立仪器工作任务等。

中间部分为操作部分，用来显示仪器信息，仪器内部以及下载的文件列表，文件信息，创建任务，列表显示等。

下面为仪器和计算机连接的串口设置以及操作部分的状态信息等。

快速操作说明：

- 建立任务，仪器开始工作前，首先建立一个工作任务，如下图，

为仪器创建一个新的任务时，您应该首先给任务起个名字，名字长度不超过16个字符，一个汉字为2个字符长度，然后选择仪器的工作模式和任务的开始、结束时间，任务的结束时间要在任务的开始时间之后，然后根据仪器的工作模式，选择采样频率，或者输入记录的时间间隔，记录间隔单位为秒，如果您需要每分钟记录一次，记录间隔设置为60；如果您需要每一个小时记录一次，记录间隔应设置为3600。

如果您需要更新仪器内部的时钟，请在‘写入配置时进行时钟同步’前面打上对勾。这样在‘将当前配置写入到仪器’的时候，仪器的时钟会自动和本计算机时钟同步。

您可以点击‘获取仪器当前配置’按钮，获取目前仪器内部写入进来的任务信息。

配置好任务后，将连接到仪器的插头拔下装上电池，并拧紧密封盖，设备将在您设定任务的开始时间时，开始按您设定的工作模式进行采样并记录采样数据，一直到任务结束时间时，停止采样。

采样结束后，您可以再次把仪器连接到计算机上，通过本软件把仪器内部采样数据读取到计算机上。

- 下载仪器内采集数据

仪器和计算机连接正常后，在‘数据下载’页面，仪器内部文件列表里面可以看到您设定的任务名称，选择您要下载到计算机内的文件名字，点击‘获取’按钮就可以下载文件了。根据采样速度已经工作时间不一样，文件大小不同，文件越大，下载时间越长，这时请您耐心等待。等文件下载结束后，系统会提示您保存文件，选择好您要保存的文件夹位置和名字后，保存好就可以了。

- 如果您电脑上安装后office操作系统，双击您刚才保存好的文件，就可以用excel来查看采样的数据了。

软件安装说明：

1. 先安装usb串口转接线的驱动程序，某些版本的windows不需要安装的，可省略此步骤。

a）将usb连接线插到计算机的usb口，系统提示安装usb驱动。

b）如果系统未成功安装驱动程序，请打开设备管理器来手动安装驱动程序，打开设备管理器方法：控制面板、系统和安全、设备管理器。

c）在设备管理器内有 FT232R USB UART 字样选择双击鼠标左键，弹出硬件安装向导界面，选择‘从列表货指定位置安装（高级）’，点击下一步。

d）然后选择 ‘在搜索中包括这个位置’，点击浏览，选择本软件所在的文件夹，然后点击下一步。系统开始安装驱动程序。

有些软件系统会提示安装两次驱动程序，重复上述步骤即可。

2. 安装好驱动后，即可运行该软件主程序：Hydro0a.exe 。

3. usb串口转接线的另外一端连接仪器，软件会自动搜索并连接仪器，您也可以手动选择串行连接端口，设置仪器使用的波特率。

通过该软件，您就可以对仪器进行设置和管理了。

软件可以将仪器记录导出为csv格式的文件，您可以excel直接打开，第一列为时间，根据excel版本不同，时间显示格式也不尽同，如需显示完整的时间，可以在第一列上面‘A’点击鼠标右键，选择‘设置单元格格式’然后选择自定义，在类型里面填写。 自定义格式填写如下，就可以完整显示时间部分了。

yyyy-mm-dd hh:mm:ss

注意事项：

- 当仪器和计算机连接后，应尽快同计算机软件建立通信，以免长时间（15秒）无通信进入低功耗模式，如进入低功耗模式，可以重新插拔一下仪器的插头。

- 仪器正常工作时，指示灯每5秒闪烁一次。

- 当仪器在采样等待开始时，指示灯每2秒闪烁一次。

- 当仪器指示灯每秒闪烁一次，表示仪器长时间未连接电池，时钟出现错误，需要通过计算机软件重新校正时间。

- 当仪器内部检查到错误时，指示灯每秒闪烁一次。